1. Линейная система. Определение, примеры, свойства.

2. Импульсная характеристика. Передаточная функция. Определения.

3. ФНЧ. ФВЧ. Схемы. Передаточная функция. Графики АЧХ. Принцип синтеза фильтров на основе ФНЧ.

3.1 Фильтры низких частот RLC

## Фильтры низких частот RLC

### Характеристики

Фильтр нижних частот (ФНЧ) — фильтр, пропускающий частотный спектр сигнала ниже частоты среза и подавляющий частоты сигнала выше этой частоты.

### Схемы

ФНЧ первого порядка

### Применение

Электронные фильтры нижних частот используются для подавления пульсаций напряжения на выходе выпрямителей переменного тока, для разделения частотных полос в акустических системах, в системах передачи данных для подавления высокочастотных помех и ограничения спектра сигнала.

Радиопередатчики используют ФНЧ для блокировки гармонических излучений, которые могут взаимодействовать с низкочастотным полезным сигналом и создавать помехи другим радиоэлектронным средствам.

В обработке изображений низкочастотные фильтры используются для очистки картинки от шума и создания спецэффектов, а также при сжатии изображений.

## Фильтры высоких частот RLC

Титце том 2

### Характеристики

Фильтр верхних частот (ФВЧ) — электронный или любой другой фильтр, пропускающий высокие частоты входного сигнала, при этом подавляя частоты сигнала ниже частоты среза.

### Схемы

### Примение

Фильтры верхних частот используются для понижения напряжения переменного тока или устранения лишь постоянной составляющей сигнала, для чего частоту среза выбирают достаточно низкой.

Фильтры верхних частот используются в обработке изображений для того, чтобы осуществлять преобразования в частотной области (например, для выделения границ).

Используется также последовательное включение фильтра верхних частот с фильтром нижних частот (ФНЧ). Если при этом частота среза ФВЧ меньше, чем частота среза ФНЧ (то есть имеется диапазон частот, в котором оба фильтра пропускают сигнал), получится полосовой фильтр.

4. Диод. ВАХ диода. оель Эберса-Молла. Уравнение Шокли.

### Диоды

Диод представляет собой пассивный нелинейный элемент с двумя выводами.

Вольт-амперная характеристика диода

Некоторые типы полупроводниковых диодов

- Выпрямительный диод — мощный диод, рассчитанный для работы с высокими значениями тока и напряжения, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. Используются в блоках питания различного назначения, а так же электроэнергетике.

- Стабилитрон (диод Зенера) — диод, работающий в режиме обратимого пробоя p-n-перехода при приложении обратного напряжения. Используются для стабилизации напряжения.

- Туннельный диод (диод Лео Эсаки) — диод, в котором используются квантовомеханические эффекты. На вольт-амперной характеристике имеет область так называемого отрицательного дифференциального сопротивления. Применяются в усилителях, генераторах и пр.

- Варикап (диод Джона Джеумма) — диод, обладающий большой ёмкостью при запертом p-n-переходе, зависящей от величины приложенного обратного напряжения. Применяются в качестве конденсаторов переменной ёмкости, управляемых напряжением.

- Светодиод (диоды Генри Раунда) — диод, отличающийся от обычного диода тем, что при протекании прямого тока излучает фотоны при рекомбинации электронов и дырок в p-n-переходе.

- Фотодиод — диод, в котором под действием света появляется значительный обратный ток. Также, под действием света, подобно солнечному элементу, способен генерировать небольшую ЭДС.

Диод Шоттки — диод с малым падением напряжения при прямом включении.

#### Применение диодов

- Диодные выпрямители

Диодные детекторы

- Диодная защита

- Диодные переключатели

### Уравнение Шокли

5 Биполярный транзистор.Схемы включения, их назначение, особенности. Описание транзистора с помощью h-параметров.

## Биполярные транзисторы

БТ – это полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами, имеющий три вывода. Действие БТ основано на использовании носителей заряда обоих знаков, а управление протекающим через него током осуществляется с помощью управляющего тока.

В зависимости от последовательности чередования n- и p-областей различают транзисторы n–p–n- и p–n–p-типов. На практике используются транзисторы обоих типов; принцип действия их одинаков. Основными носителями заряда в транзисторе n–p–n-типа являются электроны, а в p–n–p-транзисторе - дырки.

Структура

Центральная область транзистора, называемая базой, заключена между коллектором и эмиттером. Толщина базы мала и не превышает нескольких микрон. Переход между базой и эмиттером называется эмиттерным, а между базой и коллектором – коллекторным.

Физические процессы

Режим работы

Каждый из p–n-переходов транзистора может быть смещён либо в прямом, либо в обратном направлениях. В зависимости от этого различают четыре режима работы транзистора

- активный (усиления). Эмиттерный переход смещён в прямом направлении, а коллекторный – в обратном;

- отсечки. Оба перехода смещены в обратном направлении;

- насыщения. Оба перехода смещены в прямом направлении;

- инверсный. Эмиттерный переход смещён в обратном направлении, а коллекторный – в прямом.

Активный

Так как эмиттерный переход смещён в прямом направлении, происходит инжекция носителей из эмиттера в базу. Из-за малой толщины базы почти все электроны, пройдя базу, достигают коллектора. Только малая доля электронов рекомбинирует в базе с дырками. Коллекторный переход смещён в обратном направлении, поэтому электроны, достигшие коллекторного перехода, втягиваются полем перехода в коллектор.

Токи транзистора, работающего в активном режиме, связаны соотношениями:

, , α называют коэффициентом передачи тока эмиттера, β называют коэффициентом усиления тока базы

В активном режиме ток коллектора управляется током эмиттера (или напряжением эмиттерного перехода) и почти не зависит от напряжения на коллекторном переходе, поскольку последний смещен в обратном направлении. Активный режим является основным, если транзистор используется для усиления сигналов.

Режим отсечки 					Режим насыщения.

Режимы отсечки и насыщения биполярных транзисторов являются основными, когда они работают в ключевых и логических схемах.

Инверсный режим.

Транзистор можно включить так, что коллекторный переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный – в обратном. В инверсном режиме усиление транзистора невелико. Такой режим используют в некоторых цифровых схемах.

Основные параметры

- Коэффициент передачи по току.

- Входное сопротивление.

- Обратный ток коллектор-эмиттер.

- Время включения.

- Предельная частота коэффициента передачи тока базы.

- Максимально допустимый ток.

Процесс выбора рабочих напряжений в схеме в отсутствие поданных на ее вход сигналов называется установкой рабочей точки или точки покоя.

6. Расчет цепи методом контурных токов. (схема цепи на доске)