Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Электроника и схемотехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Исследование переходных процессов в линейных схемах»

Выполнили:

Чу Ван Дoан __________

Нгуен Хань Ли________

Нгуен Тхе Вьет________

Проверил:

Чернов Роман Ильич

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание

Содержание	2

Введение	3

1.	Теория	4

2.	Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета.	5

3.	Расчеты и графики, полученные при подготовке к работе.	5

4.	Результаты измерений.	6

5.	Расчеты, выполненные по результатам измерений.	6

5.1. Значение постоянной времени.	6

5.2. Диапазон возможных значений сопротивления R в RС-цепи.	7

6.	Теоретический график переходного процесса.	7

7.	Сравнить полученные графики, построив их на одной координатной плоскости.	7

Заключение	9

Список литературы	10

Введение

Цель работы – Исследовать переходные процессы в линейных системах исследовать график изменения напряжения схемы, провести прямые измерения и обработать данные.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Смоделировать поведение RC цепи с помощью MicroCap;

- Подключить лабораторный макет и провести измерение напряжений ( 𝑈1, 𝑈2… ), в различных моментах времени ( 𝑡1, 𝑡2,…) на одном и том же участке кривой переходного процесса;

- Выполнить расчёты по результатам измерений.

- Теория

Переходным называют процесс перехода от одного установившегося режима работы электрической цепи к другому, чем-либо отличающемуся от предыдущего (величиной ЭДС, значениями параметров схемы и т.д.).

Переходные процессы в цепях возникают при различных коммутациях (процесс замыкания или размыкания выключателей) и не могут протекать мгновенно, так как индуктивные катушки и конденсаторы являются инерционными элементами, т. е. энергия магнитного поля индуктивной катушки и энергия электрического поля конденсатора не могут изменяться скачком.

Переходные процессы в RC-цепях первого порядка

Рассмотрим резистивную цепь произвольной конфигурации, к внешним зажимам которой подключен емкостный элемент (рис. 1).

Рисунок 1 - RC-цепь первого порядка

По закону Кирхгофа:

RЭ.iC+uC=EЭ

Выполняя подстановку ic=Cducdt , τ=RэС и решая полученное уравнение относительно duCdt получим:

ducdt=-1τuc+1τEэ→duc-uC+Eэ=dtτ→0tduc-uC+Eэ=0tdtτ→lnln -uc+Eэ|t 0  =-tτ|t 0

→lnln -uCt+Eэ-uC0+Eэ =-tτ→uCt=Eэ--U0+Eэe-tτ=U0-Eэe-tτ+Eэ.

При разряде конденсатора uCt=U0e-tτ , где uC0=U0

Постоянная время - характеристика экспоненциального процесса, определяющая время, через которое некоторый параметр процесса изменится в «е» раз (е ≈ 2,718). В нашем случае если t=τ, то uCτ=U0e-1→uCτU0=e.

- Структурная схема лабораторной установки и принципиальная схема лабораторного макета.

На рисунке 2 представлена схема лабораторной установки.

Рисунок 2 - Блок-схема лабораторной установки

На рисунке 3 представлено фото исследуемой установки.

Рисунок 3 - Макет установки

На рисунке 4 представлена принципиальная схема из Micro Cap.

Рисунок 4 - принципиальная схема лабораторного макета

- Расчеты и графики, полученные при подготовке к работе.

При подготовке к работе смоделируем в MicroCap и получим график зависимости тока и напряжения конденсатора от времени, который показан на рисуке 5.

Рисунок 5 - Коммутация в RC-цепи

- Результаты измерений.

Данные для расчета постоянной времени показаны в таблице 1.

Таблица 1- Протокол измерений

|  | Разряд RC цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 𝑈(В) | 4.35 | 4.05 | 3.77 | 3.49 | 3.01 | 2.59 | 2.23 | 1.93 | 1.67 | 1.55 | 1.47 | 1.37 |
| 𝑡,мс | 1.00 | 4.60 | 9.60 | 14.50 | 24.50 | 34.60 | 44.60 | 54.50 | 64.60 | 69.60 | 74.60 | 78.40 |

- Расчеты, выполненные по результатам измерений.

5.1. Значение постоянной времени.

Для расчета параметров исследуемой цепи аналитическим способом достаточно двух точек. Используем формулу:

Uct=E0.e-τt

где τ – постоянная времени, E0  – максимальное напряжение входа.

Выберем две точки (0.0046;4. максимальное напряжен 05) и (0.0346; 2.59). Решаем систему уравнений:

{4.05=E0.e-0.0046τ 2.59=E0.e-0.0346τ

Получаем решение {E0=4.3374 В τ=0.0671 с

Результат расчёта показан в таблице 2.

Таблица 2. Результат расчёта

|  | Разряд RC цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| U,B | 4.27 | 4.05 | 3.76 | 3.49 | 3.00 | 2.58 | 2.22 | 1.92 | 1.65 | 1.53 | 1.42 | 1.34 |
| 𝑡,мс | 1.00 | 4.60 | 9.60 | 14.50 | 24.50 | 34.60 | 44.60 | 54.50 | 64.60 | 69.60 | 74.60 | 78.40 |

5.2. Диапазон возможных значений сопротивления R в RC-цепи.

Рассчитываем постоянную времени цепи по формуле τ=RC, следовательно, R=τС

Если емкость конденсатора находится в диапазоне 1000мкФ +60, -20%, то диапазон возможных значений R=0.06711000.10-6.1.6;0.06711000.10-6.0.8  =41.94;83.88 Ом.

- Теоретический график переходного процесса.

Сравним теоретический график переходного процесса с точками, не использовавшимися в его определении (рисунок 4). Для теоретического расчета использовались точки E2 и E6; по графику видно, что точки E1, E3, E4, E5, E7,…., E12 также лежат на построенной кривой. Таким образом, сравнение теоретических и практических результатов показало, что расчет произведен корректно.

Рисунок 6 - Теоретический график переходного процесса

- Сравнить полученные графики, построив их на одной координатной плоскости.

Анализируя график, можно сказать, что экспериментальные, теоретические и MicroCap значения совпадают в пределах погрешности (рис. 8).

Рисунок 7. Модель в Micro Cap

Рисунок 8 - Сравнительный график

Заключение

Выполнены задачи:

- Смоделировано поведение RC цепи с помощью MicroCap;

- Подключен лабораторный макет и проведено измерение напряжений ( 𝑈1, 𝑈2… ), в различных моментах времени ( 𝑡1, 𝑡2,…) на одном и том же участке кривой переходного процесса;

- Выполнены расчёты по результатам измерений.

- Сравнены результаты полученные

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились выполнять анализы переходных процессов в линейных схемах. Понимание свойств переходных процессов помогает оценить работу схемы для правильной проектировки.