Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Электроника и схемотехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Исследование вольт - амперных характеристик полупроводниковых приборов»

Выполнили:

Чу Ван Дoан __________

Нгуен Хань Ли________

Нгуен Тхе Вьет________

Группа: N3347

Проверил:

Чернов Роман Ильич

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Санкт-Петербург

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Теоретическая справка	2

2. Цель работы	4

3. Задачи, решаемые при выполнении работы	4

4. Исходные данные	4

5. Структурная схема установки и принципиальная схема лабораторного макета	4

6. Графики ВАХ исследуемых устройств	5

7. Построенные графики	7

8. Предположения по неизвестным устройствам в составе макета	9

9. Отличия характеристик модели и экспериментальных	12

10. Сравнения характеристик модели и документации	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

# Теоретическая справка

Диод - активный электрический элемент проводящий ток только в одном направлении. Существует несколько типов диодов отличающихся как по физическому принципу работы, так и по базовому материалу:

- вакуумные (кенотроны);

- на основе p-n перехода между полупроводниками различных типов проводимости: кремниевые (Si) и карбидокремниевые (SiC) диоды;

- на основе контакта Шоттки между металлом и полупроводником.

Кроме физической природы диоды классифицируются по функциональному назначению:

- выпрямительные диоды, используемые, как правило, для выпрямления сетевого напряжения низкой частоты (50 Гц). Как правило, это кремниевые диоды. Они ставятся как непосредственно на входе не трансформаторных импульсных источников питания, так и после трансформатора в трансформаторных источниках;

- быстродействующие кремниевые диоды - используются в составе импульсных источников питания при высоких значениях обратного напряжения (100-1000 вольт). Отличаются малым временем восстановления обратной проводимости, составляющим величину менее 200 нс. Внутри класса имеют условную подклассификацию Fast (500-150 нс), UltraFast (70-50 нс), HiperFast (35-20 нс);

- кремниевые импульсные диоды – используются в составе функциональных (не силовых) цепей. Отличаются малыми рабочими токами (mA) и большим быстродействием (время его обратного восстановления 1N4148 – 4 нс);

- высоковольтные диоды – представляют собой последовательное соединение нескольких (5-20 штук) кристаллов кремниевых диодов в одном корпусе. При этом максимальное обратное напряжение составляет единицы-десятки киловольт, а ток как правило – небольшой (< 1 A). Используются в ряде специальных приложений, быстродействие - невысокое;

- диоды Шоттки – которые используются и как функциональные (сигнальные) диоды и как силовые. Их отличительными чертами являются высокое быстродействие, малое падение напряжения (0,3-0,5 В) по сравнению с кремниевыми диодами (1-1,2 В). К недостаткам относят сравнительно малое обратное напряжение (20-100 В) чувствительность к перенапряжению, значительный обратный ток. Диоды Шоттки часто используются в качестве выпрямительных диодов высокочастотных преобразователей с малым выходным напряжением.

Рисунок 1 – Условное обозначение диода на основе p-n перехода и диода Шоттки

Основной характеристикой диода является его ВАХ – вольтамперная характеристика – зависимость тока пропускаемого диодом от напряжения на нем. Она не линейна и имеет фактически экспоненциальный характер.

Рисунок 2 – ВАХ диода в общем виде

# Цель работы

Определить тип исследуемого диода и обосновать выбор параметрами.

# Задачи, решаемые при выполнении работы

- изучить теоретическую справку;

- провести измерение параметров на макете для всех диодов;

- получить графики ВАХ для всех диодов;

- построить модели ВАХ диодов;

- определить названия диодов по полученным параметрам

# Исходные данные

R = 100 Ом.

# Структурная схема установки и принципиальная схема лабораторного макета

Рисунок 3 – Структурная схема установки

Рисунок 4 – Принципиальная схема установки

# Графики ВАХ исследуемых устройств

Ниже представлены графики, полученные с макетных установок: канал 1 - рисунок 5,  канал 2 - рисунок 6,  канал 3 - рисунок 7, канал 4 - рисунок 8  канал 5 - рисунок 9.

Желтыми стрелочками на графиках указаны моменты открытия и их напряжения.

Рисунок 5 – ВАХ первого макетного диода

Рисунок 6 – ВАХ второго макетного диода

Рисунок 7 – ВАХ третьего макетного диода

Рисунок 8 – ВАХ четвертого макетного диода

Рисунок 9 – ВАХ пятого макетного диода

# Построенные графики

Светодиод LY_5436-TYP - рисунок 10, транзистор Б и Э параллельно - рисунок 11, кремниевый   диод   1N4148   -   рисунок 12,   стабилитрон   BZX84C3V3   -   рисунок   13,   диод Шоттки - рисунок 14.

Рисунок 10 – ВАХ светодиода LY_5436-TYP

Рисунок 11 – ВАХ транзистора (параллельно подключенного)

Рисунок 12 – ВАХ  кремниевого диода 1N4148

Рисунок 13 – ВАХ стабилитрона BZX84C3V3

Рисунок 14 – ВАХ диода 1N5819 (Диода Шоттки)

# Предположения по неизвестным устройствам в составе макета

Смоделированные и экспериментальные значения сопоставлены (с небольшой погрешностью) в зависимости от характеров их графиков и полученных характеристик:

- Канал 1 - LY_5436-TYP

Рисунок 15 – ВАХ светодиода LY_5436-TYP (документация)

- Канал 2 - транзистор Б и Э параллельно + диод 1N4148

Так как данный вид подключения называется “схема с общим коллектором”, или “эмиттерный повторитель”, то нам известно, что коэффициент усиления по напряжению немного меньше 1.

Присматриваясь к графикам пункта 6 и пункта 7, для макетных установок 2 и 3 каналов, видно (рисунки 6-7 и 11-12), что графики имеют похожую зависимость и имеет изгиб при практически одинаковом значении напряжения (0.631 В), отсюда можно заключить, что в этой схеме присутствует тот же диод, что в 3 канале.

- Канал 3 - 1N4148

Рисунок 16 – ВАХ диода 1N4148 (документация)

- Канал 4 - BZX84C3V3

Рисунок 17 – ВАХ стабилитрона BZX84C3V3 (документация)

- Канал 5 - 1N5819

Рисунок 18 – ВАХ диода 1N5819 (документация)

# Отличия характеристик модели и экспериментальных

Характеристики измеренные (прямое | обратное):

- Канал 1 - 0.33 B,      |  ∞

- Канал 2 - 2.25 B  |  0.7 В

- Канал 3 - 0.63 B     |  ∞

- Канал 4 - 0.7 B    |  0.6 В

- Канал 5 - 2.5 B  |  ∞

Характеристики модели (прямое | обратное):

- 1N5819 (предположение из п.9)               -         0.32 В  |    ∞

- BZX84 C3V3 (предположение из п.9)      -         3.331 В  | 0.776 В

- 1N4148 (предположение из п.9)               -         0.72 B    |    ∞

- Транзистор Б и Э | | (из п.9)                      -         0.73 В   |  0.77 В

- LY_5436-TYP (предположение из п.9)    -         2.5 B  |    ∞

# Сравнения характеристик модели и документации

Таблица 1 – Светодиод LY_5436-TYP

|  | Документация | Эксперимент |
| --- | --- | --- |
| Vf, В | 2.0 - 2.6 | 2.5 |

Таблица 2 – Стабилитрон BZX84 C3V3

|  | Документация | Эксперимент |
| --- | --- | --- |
| V_imin, В | 3.1 - 3.5 | 3.331 |
| Vf, В | 0.6 - 0.8 | 0.795 |

Таблица 3 – Кремниевый диод 1N4148

|  | Документация | Эксперимент |
| --- | --- | --- |
| Vf, В | 0.62 - 0.72 | 0.657 |

Таблица 4 – Диод Шоттки 1N5819

|  | Документация | Эксперимент |
| --- | --- | --- |
| Vf, В | 0.32 | 0.254 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После изучения теоретического материала мы провели измерения параметров всех диодов на макете, построили их ВАХ графики, затем смоделировали нужные нам диоды и их определили их ВАХ. Сопоставив параметры и графики, снятые экспериментально и смоделировано, мы определили типы исследуемых диодов. Затем мы сравнили полученные результаты модели с результатами в документации и пришли к выводу, что они расходятся.

В ходе выполнения работы нам удалось установить какому каналу, какой диод соответствовал     и      пришли     к    таким    результатам:    канал    1    -    LY_5436-TYP,    канал  2  -  транзистор  +  диод   1N4148,   канал    3   -   1N4148,   канал    4   -   BZX84C3V3,  канал 5 - 1N5819. Эти заключения мы подкрепили изображениями график ов, взятых из документации.